2012年四川省妇幼保健院医疗设备

产品市场调研附件

附件1：

设备品目、配置及技术性能

| 序号 | 品 目 | 基本配置及主要技术性能要求 | 品牌类别 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 血细胞分析仪 | 1、检测原理：采用激光流式细胞技术核酸荧光染色，或其它检测技术，准确进行白细胞五分类； 2、可采用手工进样方式，须配全自动进样器，进行全自动闭盖穿刺进样。手工进样方式检测速度不低于75个/小时； 全自动进样情况下，检测速度不低于85个/小时； 3、可用全血、预稀释血进行测量； 4、白细胞五分群，26项以上检测参数，网织红细胞检测项目不少于6个参数，研究参数不少于6个。 5、采用大型彩色触摸屏，能直接进行触摸式操作； 6、联网功能：支持联网功能，双向数据传输，无缝连接LIS系统； 7、请写明单人测试成本并注明试剂价格； 8、配置要求：请附明细配置清单。 | 进口 | 台 |
| 包2 | 空氧混合仪 | - 适用于婴儿治疗时的空氧混合，避免纯氧中毒； - 具有氧气流量与空气流量调节功能； - 可任意调节空氧混合比：21%-100%； - 配置要求：请附明细配置清单。 | 国产 | 台 |
| 包3 | 体成分分析仪 | 1、适合医院的专业机型。具备细胞内外水分的分析功能和身体全部成份的分节段测量功能。有腹部皮下脂肪和腹腔内脏脂肪分析功能。 - 可检测身体水分总量、蛋白质、无机盐、人体脂肪含量； - 可检测骨骼肌；去脂体重、体重；BMI（可根据身高计算）、体脂百分数、腰臀脂肪比（WHR）；营养评估（蛋白质、无机盐、脂肪）； - 可检测目标体重、重量控制、脂肪控制、肌肉控制、健康评估、基础代谢； - 可储存历史数据，并可进行对比分析。 - 具有彩色液晶触摸屏，中文操作界面，具有儿童、成人测量及报告模式，并可打印彩色中文结果报告。 7、可开通DICOM、USB、RS232，并能任选方式与工作站连接。 8、配置要求：请附明细配置清单。 | 进口 | 台 |
| 包4 | 细胞遗传工作站 | 1、适用于人类、动物、植物等生物遗传学领域的 2、软件支持BMP、TIF、TIFF、JPG、JPE、DBD、MDB、Image、VTI等任何方式的图像文件; 3、软件预装了人类、大型鼠、小鼠、羊、鸡、牛等的染色体分析模块，可创建新的物组; - 可软件预装了人类G Band、Q Band和R Band的自动分类标准，可装建新的标准或修改; - 人类染色体科自动识别; - 能打印中文报告; - 能自由创建，修改，保存自己的数据库模板和图文报告模板， - 可以添加染色体片子的X坐标、Y坐标；使染色体片子和分析图一一对应; - 能提供各种方式的自由组合查询检索; - 能单独将染色体报告保存为*.JPG或的图片格式,可以进行医院局域网络共享，也可以通过电子邮件把数据结果传送给专家; - 配置冷光源CCD; - 配置清单：请附明细配置清单。 | 进口 | 套 |

附件2：报价一览表

报价一览表

| 包号 | 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 各台组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件及选配件价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。