实验台等院内采购附件

附件1：货物技术参数及报价清单

包1  实验台及附属设施

- 技术参数响应表

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 响应表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采血台 | 台面：采用≥12mm厚进口台面，边缘加厚并做圆弧处理。 框架：采用≥1.5mm宝钢冷轧钢,表面经磷化、酸洗、环氧树脂静喷涂、热固处理。 柜门、抽屉面板：≥18mm厚中密度板，外贴三聚氰氨。 ≥2mm厚PVC封边。 柜体：采用E1级≥15mm厚中密度板，外贴三聚氰氨。 背板：采用≥15mm厚的中密度板，外贴三聚氰氨。 铰链：175度铰链。 滑轨：抽屉两侧采用实验室专用三节静音滑轨。 拉手：采用一次成型暗拉手。 地脚：采用实验室专用活动地脚。 |  |
|  | 边 台 |  |  |
|  | 转角台 |  |  |
|  | 摆药台 |  |  |
|  | 发药台 |  |  |
|  | 调配桌 |  |  |
| 2 | 试剂柜 | 框架：主框架采用38×38mm方型铝合金型材（模具成型），由特殊研制的铝合金（模具开发）接插件连接，表面高压静电粉沫喷涂，外表美观，承重性强。 柜体：采用≥15mm厚中密度板，外贴三聚氰氨板，背板：采用12mm厚的中密度板，双面粘贴三聚氰氨板 层板：采用≥15mm厚的中密度板，铝合金封边。 门板：采用≥15mm厚的中密度板,双面粘贴三聚氰胺板,PVC防水封边 |  |
| 3 | 试剂架 | 试剂架：采用40mm*90mm*2mm、C型优质钢材，钢材表面经酸洗、磷化、电泳及电镀粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用12mm厚国家优质单面磨砂钢化玻璃，边缘配≥Ø12mm不锈钢管做护栏，防止物品滑落，高低可调节，推荐品牌（宝钢，武钢，鞍钢）。立柱上沿高度方向每间隔10mm设一个孔径为2mm的调节孔位，两层可调节，表面环氧树脂喷涂，以304不锈钢镙杆与台面锁合固定，在立柱结构内可走线。立柱底部装4个五孔万用插座，可与仪器设备的插头匹配。 |  |
| 4 | 抽风罩 | 所有材料为304不锈钢结构，罩口大小要符合设备抽风要求，风机配置要求噪音小于60分贝，抽风量大于600m3/ h。 |  |
| 5 | PP水盆 | 水盆：PP一体成型水盆，三联水嘴，陶瓷阀芯 |  |
| 6 | 实验凳 | 气动升降，五星电镀脚 |  |
| 7 | 所投标项目产品质保期≥3年 |  |  |

二、报价清单

| 序号 | 名 称 | 规 格（mm） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采血室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采血台 | 1500*750*850 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 采血台 | 1500*800*850 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 |  |  |
| 标本室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 1500*600*850 | 台 | 4 |  |  |
| 生化检验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 3000*1500*850 | 台 | 1 |  |  |
|  | 试剂架 | 2250*300*700 | 套 | 1 |  |  |
|  | PP水盆 | 550*450*300 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 边 台 | 4650*750*850 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 矮 台 | 3000*750*500 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 边 台 | 2000*1000*850 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 边 台 | 3000*750*850 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 抽风罩 | 1800*750 | 台 | 1 |  |  |
| HIV污染区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3600*750*850 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 边 台 | 2000*750*850 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | PP水盆 | 550*450*300 | 套 | 2 |  |  |
| 微量元素室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 5600*750*850 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | PP水盆 | 550*450*300 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 边 台 | 2000*750*850 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 抽风罩 | 500*500 | 台 | 2 |  |  |
| 微生物室（半污染区） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3400*750*850 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 边 台 | 2100*750*850 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 |  |  |
| 微生物室（污染区） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 4000*750*850 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | PP水盆 | 550*450*300 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 边 台 | 4200*750*850 | 台 | 1 |  |  |
| 发血、配血室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3400*750*850 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | PP水盆 | 550*450*300 | 套 | 1 |  |  |
| 电化学室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3000*1000*850 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 边 台 | 2850*1000*850 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 转角台 | 1250*1250*850 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 实验凳 |  | 台 | 40 |  |  |
| 门诊药房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调配桌 | 1600*500*900 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 调配桌 | 2000*500*900 | 张 | 1 |  |  |
| 急诊药房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摆药台 | 1000*400*900 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 发药台 | 1000*300*900 | 张 | 1 |  |  |

包2 药房设施

一、技术参数响应表

| 序号 |  | 名 称 | 技术参数 |  | 响应表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 药架、库架 | 采用≥2.0mm厚的优质冷轧钢板制成骨架，≥1.0mm厚的优质冷轧钢板制成台面，，表面为奶白色静电喷塑。药架层距可任意调节，在每层台面下有固定螺母，可存放大量药品，承重≥30kg。 |  |  |
| 2 |  | 高调剂台 | 采用≥1.5mm厚的优质冷轧钢板制成台面，≥1.0mm厚的制成箱柜，操作台台面宽550，高860.可放置电脑，电脑键盘位置任选；操作台上为4层药架盘，可以平放、也可倾斜安装，层距可任意调节。 |  |  |
| 3 |  | 跺架 | 以壁厚为≥2.0mm的优质不锈钢方管为骨架，平面采用2.8mm厚的工程塑料板。耐磨、负荷量大。尺寸可定做。承重≥300kg |  |  |
| 4 | 所投标项目产品质保期≥3年 |  |  |  |  |

二、报价清单

| 序号 | 名 称 | 规 格（mm） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊药房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 库架（三层底层1m） | 1m×0.6m×2m | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 药架（双向） | 1m×1m×2m | 个 | 7 |  |  |
| 3 | 药架（双向） | 0.9m×1m×2m | 个 | 5 |  |  |
| 4 | 库架（双向） | 1m×1.2m×2m（3层高，底层1m） | 个 | 6 |  |  |
| 5 | 药架 | 0.8m×0.5m×2m | 个 | 5 |  |  |
| 6 | 垛架 | 1m×0.6m | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 高调剂台 | 1.8m×0.6m×2m | 个 | 1 |  |  |
| 急诊药房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 药架（双向） | 0.8m×1m×2m | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 药架（单向） | 1m×0.5m×2m | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 药架(单向) | 0.8m×0.5m×2m | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 库架（三层底层1m） | 1m×0.6m×2m | 个 | 1 |  |  |

附件2：

采购报价文件装订顺序

1、封面（公司、品目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及价格表

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件4）

5、企业营业执照（副本，复印件）

6、税务登记证副本（复印件）

7、组织机构代码证副本（复印件）

8、法定代表人授权书（原件）及授权代表的身份证（复印件）

9、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

10、经办人授权委托书（原件）,身份证复印件

11、如有产品质量和企业管理体系认证，请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告∕性能自测报告∕出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。

19、业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件〈须有客户签字〉或银行进账单复印件，格式见附件5）。

20、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

21、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3-1 报价表

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件3-2：响应表

1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；

2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件3-3：

主要零部件、易损件、消耗品价格表

| 编号 | 货物名称及型号 | 主要零部件、易损件、消耗品型号/规格 | 产地 | 单位 | 单价 | 供应商名称、地址和联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件3-4：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 安装时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件3-5：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 制作项目名称 | 数量 | 安装时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件3-2：

## 制造商家授权书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加_********“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：     （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

## 附件3-3：                      法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。