附件1：

品目、配置及技术性能

| 序号 | 名 称 | 配置及技术性能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床（成人） | 2.1规格 2.1.1外形尺寸：2000（长）*1000（含护栏宽） 2.1.2手动单摇双折，除1张抢救床带脚轮外. 2.2功能及材质. 2.2.1床架：采用厚度≥2mm高质冷轧钢管，钢材（提供检测证明文件）. 2.2.2床面板：采用厚度≥1.2mm 冷轧钢板，一次性冲压成型. 2.2.3床头（尾）板：材质采用ABS强化塑胶（提供报关证明或检测证明文件），一次注塑成型，可兼做CPR板应急使用 2.2.4摇杆： 2.2.4.1采用不锈钢管加ABS强化塑料材料 2.2.4.2摇把：采用ABS材料 2.2.4.3请提供转轴的设计原理及材质。 2.3侧面护栏： 2.3.1铝合金扶手，表面硬化处理； 2.3.2护栏支柱可单支更换，每支护栏的间距＜260cm。 2.4床体全防绣处理，涂覆为静电粉体涂装，可抗酸碱腐蚀，耐褪色。 2.5整床调节范围：背部倾斜度≥60º。 2.6床体承载重量：≥300kg。 2.8床底面整体离地距离43-50cm，便于临床检查操作及卫生清洁。 2.9有PVC或ABS防撞带及防撞角。 2.10颜色：可根据医院的需求选择。 2.11配置说明：带床垫（10cm厚，5cm椰垫、5cm高弹蜂窝海绵）、餐桌板、杂物架（钢材、防锈、牢固）、病历卡等。 | 98 | 张 |
| 2 | 病床（儿童） | 2.1规格 2.1.1外形尺寸： 2.1.1.1儿童床：1800（长）*900（含护栏宽） 2.2功能及材质. 2.2.1床架：采用厚度≥2mm高质冷轧钢管，钢材（提供检测证明文件）. 2.2.2床面板：采用厚度≥1.2mm 冷轧钢板，一次性冲压成型. 2.2.3床头（尾）板：材质采用ABS强化塑胶（提供报关证明或检测证明文件），一次注塑成型，可兼做CPR板应急使用 2.2.4摇杆： 2.2.4.1采用不锈钢管加ABS强化塑料材料 2.2.4.2摇把：采用ABS材料 2.2.4.3请提供转轴的设计原理及材质。 2.3侧面护栏： 2.3.1铝合金扶手，表面硬化处理； 2.3.2护栏支柱可单支更换，每支护栏的间距＜260cm。 2.4床体全防绣处理，涂覆为静电粉体涂装，可抗酸碱腐蚀，耐褪色。 2.5整床调节范围：背部倾斜度≥60º。 2.6床体承载重量：≥300kg。 2.8床底面整体离地距离43-50cm，便于临床检查操作及卫生清洁。 2.9有PVC或ABS防撞带及防撞角。 2.10颜色：可根据医院的需求选择。 2.11配置说明：带床垫（10cm厚，5cm椰垫、5cm高弹蜂窝海绵）、餐桌板、杂物架（钢材、防锈、牢固）、病历卡等。 | 23 | 张 |
| 3 | 床头柜 | 2.1规格 2.1.1外形尺寸： 2.1.1.1 490mm(长)*460mm（宽） 2.2功能及材质. 2.2.1材质采用ABS强化塑胶（提供报关证明或检测证明文件） 2.2.2带轮 | 111 | 个 |

附件2：报价一览表

报价一览表

| 包号 | 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 各组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3-1：用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件3-2：

## 制造商家授权书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加_********“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：     （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

## 附件3-3：                      法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。